Progettazione per la rete della compagnia theta

La compagnia Theta ha richiesto lo sviluppo di un progetto di rete per supportare la propria infrastruttura IT in un edificio di sei piani. La rete deve essere progettata per gestire un totale di 120 computer, un web server, un firewall perimetrale, un sistema NAS, tre router e tre sistemi IDS/IPS. Questa relazione descrive la configurazione della rete i sistemi di sicurezza utilizzati per mantenere la sicurezza e le performance della rete. La rete si baserà su una topologia a stella, per ogni piano ci sarà uno switch predisposto alla connessione dei Pc. Gli switch dei vari piani saranno collegati a un router centrale, che gestirà il traffico di dati tra i diversi piani e con i dispositivi esterni

SERVER WEB

Il server web gestisce le richieste degli utenti tramite protocolli come HTTP e HTTPS. È responsabile della presentazione dei contenuti e dell'interazione con i visitatori. I processi sono:

- Il browser invia una richiesta. Quando un utente digita un URL o clicca su un link, il browser invia una richiesta HTTP al server web che ospita il sito. Questa richiesta può essere di vari tipi come GET (richiede una risorsa, come una pagina HTML) e POST (invia dati al server)

- La richiesta viene elaborata dal server. Il server web riceve la richiesta e la interpreta per capire quale risorsa o servizio è stato richiesto. Se la risorsa è statica (come un file HTML o un'immagine), il server la recupera dal proprio sistema di archiviazione. Se è una risorsa dinamica (come una pagina generata con PHP o ASP.NET), il server esegue uno script o un'applicazione per creare la risposta.

- Il server invia una risposta al browser. Una volta elaborata la richiesta, il server invia una risposta HTTP al browser. La risposta include

- Codice di stato (ad esempio, 200 OK se la richiesta ha avuto successo, 404 Not Found se la risorsa non è stata trovata).

- Intestazioni HTTP, che forniscono informazioni aggiuntive (come il tipo di contenuto).

- Corpo della risposta, che contiene i dati richiesti (ad esempio, il codice HTML della pagina web).

- Il browser visualizza la pagina. Il browser riceve la risposta e utilizza il contenuto per visualizzare la pagina web. Se la pagina contiene riferimenti ad altre risorse (come immagini, fogli di stile o script), il browser invia richieste aggiuntive per scaricarle.

Server NAS (Network Attached Storage)

Il server NAS è un dispositivo di archiviazione connesso alla rete, progettato per fornire un accesso centralizzato ai dati. Permette di memorizzare, condividere e gestire file in modo efficiente. È ideale per backup, archiviazione e accesso ai file da più dispositivi.

Firewall Perimetrale

Il firewall perimetrale è un componente essenziale per la sicurezza della rete della compagnia Theta, fungendo da barriera tra la rete interna e Internet. La sua funzione principale è quella di monitorare e controllare il traffico di rete, proteggendo l'infrastruttura da minacce esterne come attacchi informatici, malware e accessi non autorizzati. Per permettere al firewall di svolgere il suo lavoro, bisogna configurare la tabella ACL (Access Control List). Si tratta di una lista di regole che definisce quali tipi di traffico sono consentiti o bloccati (access block) in base a criteri specifici. I parametri analizzati sono:

- Indirizzo IP sorgente, da dove proviene il traffico

- Indirizzo IP di destinazione, dove sta andando il traffico

- Porta di origine o destinazione, grazie a questo comprende il tipo di servizio che viene utilizzato

IPS/IDS (Intrusion Prevention System / Intrusion Detection System)

Questi sistemi monitorano il traffico di rete per identificare e rispondere a comportamenti sospetti o attacchi. L'IDS rileva e segnala intrusioni, mentre l'IPS può prendere misure attive per bloccare le minacce. Nel nostro progetto abbiamo deciso di inserire Due IDS nei bracci di rete: uno nella zona demilitarizzata e l’altro per le sottoreti dei sei piani. Inoltre, è stato inserito un IPS host nella sottorete dedicata esclusivamente al NAS. Il motivo di questa scelta è semplice: il NAS è l’unico dispositivo presente nella sottorete, applicare l’HIPS qui  garantisce un controllo più approfondito; in più le attività sospette vengono bloccate in tempo reale così da fornire il tempo necessario per intervenire.

Router e Switch

Il router gestisce il traffico tra diverse reti, instradando i pacchetti dati verso le destinazioni corrette. E’ dotato della tabella di rotta (statica o dinamica) che fornisce le indicazioni specifiche per il raggiungimento di una meta. In questo caso i router servono anche a mettere in comunicazione le sottoreti nella LAN ma anche la LAN stessa con la rete pubblica. Gli switch, invece, connettono dispositivi all'interno della stessa rete, permettendo la comunicazione tra di essi. Grazie alla tabella MAC (indirizzo fisico della macchina indica un determinato device dotato di connettività ad internet), invia i file al destinatario e instrada i pacchetti broadcast a tutta la rete

DMZ (Demilitarized Zone)

La DMZ è una soluzione comune per risolvere il problema della comunicazione tra la LAN e il mondo esterno in modo sicuro. Ecco come funziona:

- Il Firewall blocca la comunicazione diretta. Il firewall, di solito, è configurato per bloccare l'accesso diretto tra la LAN interna e Internet per proteggere i dispositivi della rete interna da attacchi esterni.

- DMZ come zona intermedia. La DMZ è una zona separata della rete che si trova tra la LAN interna e Internet. Viene usata per ospitare servizi pubblici, come server web, FTP o server di posta, che devono essere accessibili dall'esterno.

I server nella DMZ possono comunicare con Internet e, in modo limitato, con la LAN interna, ma sono separati fisicamente o logicamente dai dispositivi interni. Se un attaccante compromette un server nella DMZ, non avrà accesso diretto alla rete interna.

PORT SCANNER

Un port scanner è uno strumento utilizzato per identificare le porte di rete aperte su un dispositivo o un server. Funziona inviando pacchetti di dati a un elenco di porte specifiche e analizzando le risposte ricevute.

Come funziona:

Selezione delle porte: Il port scanner può testare tutte le porte (da 1 a 65535) o un sottoinsieme specifico.

Invio dei pacchetti: Invia richieste a ciascuna porta (utilizzando protocolli come TCP o UDP).

Analisi delle risposte: A seconda della risposta (ad esempio, un "ACK" per porte aperte o un "RST" per porte chiuse), il scanner determina lo stato di ciascuna porta.

Rapporto dei risultati: Infine, il port scanner genera un report che elenca le porte aperte, chiuse o filtrate.

I port scanner possono essere utilizzati per scopi legittimi, come la sicurezza informatica e l'amministrazione di rete, ma anche per attività malevole, come la scansione di vulnerabilità

Struttura del Codice

Il codice presentato è scritto in Python e utilizza la libreria socket per effettuare connessioni TCP. Di seguito sono descritte le sezioni principali del codice e il loro funzionamento.

Introduzione e Banner

All'inizio del codice, viene stampato un banner ASCII che identifica il programma come un port scanner. Questo è principalmente per scopi estetici e per rendere il programma più riconoscibile all'utente.

Input dell'Utente

Successivamente, il programma richiede all'utente di inserire un indirizzo IP e un intervallo di porte da scannerizzare. Questo viene gestito attraverso la funzione input(), che acquisisce i dati dall'utente.

Elaborazione del Range di Porte

Il range di porte fornito dall'utente viene diviso in un valore minimo (lowport) e un valore massimo (highport). Questi valori sono convertiti in interi per l'uso nel ciclo di scansione.

python

Scansione delle Porte

Il ciclo for scorre tutte le porte comprese tra lowport e highport. Per ogni porta, viene creato un socket TCP, e si tenta di stabilire una connessione alla porta specificata sull'indirizzo IP fornito.

La funzione connect_ex() restituisce 0 se la porta è aperta, mentre restituisce un valore diverso da zero se la porta è chiusa o se si è verificato un errore di connessione.

Output dei Risultati

In base allo stato restituito da connect_ex(), il programma stampa se la porta è aperta o chiusa.

Considerazioni Finali

Il port scanner realizzato in Python è un esempio semplice ma efficace di come sia possibile verificare la sicurezza di un sistema remoto. Sebbene il codice sia funzionale, è importante considerare che la scansione delle porte può essere vista come un'attività intrusiva e potrebbe violare le politiche di sicurezza delle reti. È fondamentale utilizzare strumenti di questo tipo solo su sistemi per i quali si ha autorizzazione.

Inoltre, per migliorare il codice, si potrebbero implementare delle funzionalità aggiuntive come la gestione delle eccezioni, la possibilità di effettuare scansioni più veloci tramite threading, e la creazione di report più dettagliati sull'esito della scansione.

RILEVATORE VERBI HTTP

Il codice fornito è un semplice script in Python che utilizza il modulo http.client per determinare i metodi HTTP abilitati su un server web. Di seguito, fornirò una spiegazione dettagliata del codice.

Struttura del Codice

Stampa di un'intestazione ASCII: Il codice inizia con una stampa di un'intestazione ASCII per decorare l'output. Questo è puramente estetico e non influisce sulla funzionalità del programma.

Input dell'utente:

Indirizzo IP: Il programma richiede all'utente di inserire l'indirizzo IP del server bersaglio.

Porta: L'utente è invitato a inserire una porta. Se non inserisce nulla, la porta predefinita è impostata su 80 (la porta standard per HTTP).

Controllo della Porta: La verifica della porta è un po' problematica nel codice. L'istruzione if port == "": non funziona come previsto perché port è convertito in un intero. Dovrebbe essere confrontato con 0 o gestito in un modo diverso per controllare un input vuoto.

Stabilire la connessione:

Un oggetto HTTPConnection viene creato utilizzando l'host e la porta forniti dall'utente.

Viene inviata una richiesta OPTIONS al server. Questo metodo è utilizzato per interrogare il server sui metodi HTTP supportati.

Ricezione della risposta:

La risposta viene ricevuta e il programma estrae l'intestazione Allow, che contiene i metodi HTTP supportati dal server (come GET, POST, PUT, DELETE, ecc.).

Questa intestazione viene stampata a schermo.

Gestione delle eccezioni:

Se la connessione viene rifiutata (ad esempio, se il server non è attivo sulla porta specificata), viene catturata l'eccezione ConnectionRefusedError e viene stampato un messaggio di errore.

Considerazioni e Miglioramenti

Gestione dell'input: La gestione dell'input per la porta può essere migliorata. È possibile utilizzare una condizione per verificare se l'input è vuoto prima di convertirlo in un intero.

Altre eccezioni: Potrebbe essere utile gestire altre eccezioni, come socket.gaierror (per problemi di risoluzione del nome) o HTTPException (per errori generali nelle richieste HTTP).

Input di sicurezza: Non c'è alcuna validazione dell'input, quindi l'utente potrebbe inserire valori non validi. Potrebbe essere utile implementare una validazione per l'indirizzo IP e la porta.

Conclusione

Questo script fornisce una base semplice ma utile per interagire con i server HTTP e comprendere i metodi che supportano. È un buon punto di partenza per chi desidera approfondire la programmazione di rete in Python, nonché per chi è interessato alla sicurezza informatica e alla scoperta delle API web. Con alcuni miglioramenti, potrebbe diventare uno strumento più robusto e affidabile.

SUBNETTING

Il subnetting è una tecnica di suddivisione di una rete IP in sottoreti più piccole. Consente di migliorare l'efficienza nell'uso degli indirizzi IP, migliorare la sicurezza e gestire meglio il traffico di rete. Creando sottoreti, è possibile isolare gruppi di dispositivi e facilitare la gestione della rete, consentendo una migliore organizzazione e riducendole possibilità di attacco. Ogni sottorete ha un proprio identificativo e una propria gamma di indirizzi IP.

IP network 192.168.1.0/27

IP gatway 192.168.1.1/27

IP broadcast 192.168.1.31/27

ip network :

192.168.1.0/27

IP network 192.168.1.32/27

IP gateway 192.168.1.33/27

IP broadcast 192.168.1.63/27

IP network 192.168.1.64/27

IP gateway 192.168.1.65/27

IP broadcast 192.168.1.95/27

IP network 192.168.1.96/27

IP gateway 192.168.1.95/27

IP broadcast 192.168.1.127/27

IP network 192.168.1.128/27

IP gateway 192.168.1.129/27

IP broadcast 192.168.1.159/27

IP network 192.168.1.160/27

IP gateway 192.168.1.161/27

IP broadcast 192.168.1.191/27

IP network 192.168.1.192/27

IP gateway 192.168.1.193/27

IP broadcast 192.168.1.223/27

IP network 192.168.1.224/27

IP gateway 192.168.1.225/27

IP broadcast 192.168.1.254/27

PROGETTO SOTTO FORMA GRAFICA

PREVENTIVO

REPORT VULNERABILITA' RILEVATORE VERBI HTTP

Vulnerabilità 1: Metodi HTTP non sicuri

Descrizione: Alcuni metodi HTTP, se abilitati, possono esporre il server a rischi di sicurezza. I metodi come PUT, DELETE, o TRACE possono essere sfruttati per modificare risorse o ottenere informazioni riservate.

Metodi ottenuti dal server, es. GET, POST, PUT, DELETE

Disabilitare i metodi HTTP non necessari e limitare l'accesso solo ai metodi essenziali.

L'analisi ha mostrato che il server potrebbe avere metodi HTTP pericolosi abilitati. È fondamentale rivedere la configurazione del server per garantire che solo i metodi necessari siano attivi.

REPORT VULNERABILITA PORT SCANNER

Vulnerabilità 1: Porte aperte

Descrizione: Le porte aperte possono indicare la presenza di servizi attivi che potrebbero avere vulnerabilità note. Servizi come FTP, SSH, HTTP, e Database possono essere esposti a exploit.

Criterio di severità: Variabile, a seconda del servizio in ascolto.

Recentemente, è stata implementata una configurazione del firewall utilizzando pfSense per migliorare la sicurezza della rete. Le porte 21 (FTP), 22 (SSH) e 23 (Telnet) sono state bloccate per prevenire accessi non autorizzati e ridurre il rischio di attacchi.

Motivi della Configurazione

FTP (Porta 21): Considerato non sicuro, poiché trasmette dati in chiaro. La sua disattivazione previene potenziali attacchi.

SSH (Porta 22): Sebbene più sicuro, può essere soggetto a brute force. Bloccarlo riduce il rischio di accesso non autorizzato.

Telnet (Porta 23): Protocolli di accesso remoto obsoleti e insicuri. La sua disattivazione protegge da possibili compromissioni.

Accorgimenti per Rendi più Sicura la Porta 25 (SMTP)

Pur mantenendo la porta 25 aperta, è fondamentale adottare alcune misure di sicurezza per proteggere il server SMTP:

Autenticazione SMTP

Implementa l'autenticazione per gli utenti che inviano email. Questo riduce il rischio di invio di spam da parte di attaccanti.

Limitazione degli Accessi

Configura regole del firewall per limitare l'accesso alla porta 25 solo a IP o range di IP autorizzati. Ciò può prevenire tentativi di accesso non autorizzato.

Prevenzione dello Spoofing

Configura SPF (Sender Policy Framework) e DKIM (DomainKeys Identified Mail) per autenticare le email inviate dal tuo dominio. Questo aiuta a prevenire lo spoofing e migliora la reputazione del tuo server.

Monitoraggio delle Attività

Implementa un sistema di monitoraggio per rilevare attività sospette, come picchi di invio di email o accessi non autorizzati. Analizza regolarmente i log del server.

Limitazione delle Connessioni

Imposta limiti sul numero di connessioni simultanee e sulla frequenza di invio delle email. Questo può prevenire l'abuso del servizio.

Aggiornamenti Regolari

Mantieni il software del server SMTP e il sistema operativo sempre aggiornati per proteggerti da vulnerabilità note.

Utilizzo di TLS

Configura il server SMTP per utilizzare TLS (Transport Layer Security) per cifrare le comunicazioni, proteggendo così i dati durante il transito.

Conclusioni

La configurazione del firewall su pfSense per bloccare le porte 21, 22 e 23 rappresenta un passo importante nella strategia di sicurezza della rete. Mantenere la porta 25 aperta richiede però una gestione attenta e l’implementazione di misure di sicurezza adeguate per evitare abusi e garantire la sicurezza delle comunicazioni email. Queste pratiche aiuteranno a ridurre i rischi e a mantenere un ambiente sicuro.

IMPOSTAZIONE REGOLE DI PFSENSE

VERIFICA DELLA NON COMUNICAZIONE

CON WIRESHARK

Dai risultati usciti dal port scanner abbiamo trovato una vulnerabilità nella porta 80 ovvero la porta rispettiva al protocollo http. Di conseguenza siamo andati a creare una regola sul firewall di pfsense che andasse a bloccare i pacchetti tcp dalla macchina kali a metasploitable 2. una volta impostata la regola siamo andati a verificare che non avennisse la comunicazione tra esse e come rappresentato in figura la comunicazione non avviene. Come ultima verifica siamo andati ad utilizzare wireshark e come emerge nell'immagine sovrastante i pacchetti tcp vengono blocatti come impostato nel firewall.